Примерное комплексное задание II уровня

Подгруппа 4 - специальность  15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики

Производственная ситуация

Организация «Станкосервис» оказывает услуги по монтажу, ремонту и модернизации оборудования с гидросистемами. На предприятии в результате механического повреждения на металлообрабатывающем  станке выведены из строя компоненты: рукав высокого давления – РВД, регулирующий, направляющий диагностический гидроаппарат. На складе организации отсутствуют компоненты нужного размера. Необходимо внести изменения в гидросистему станка, чтобы иметь возможность использовать имеющиеся на складе организации компоненты и   обеспечить возможность проведения ремонтных работ в сроки, указанные заказчиком.

Комплексное задание II уровня

1.	 Инвариантная часть профессионального комплексного задания

Общая часть задания направлена на демонстрацию умений и практического опыта профессиональной деятельности, характерных для всех специальностей УГС МАШИНОСТРОЕНИЕ:

-  использовать прикладные компьютерные программы;

-  использовать,   разрабатывать, оформлять техническую документацию;

-  определять технологию, методы и способы выполнения работы;

- выбирать технологическое оборудование, материалы, инструменты для выполнения работы;

-  использовать нормативную и справочную литературу, применять документацию систем качества.

Максимальная оценка за выполнение задания общей части Комплексного задания II уровня -  35 баллов.

При составлении задания учитывается специфика выполнения работ по заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим требованиям.

Содержание заданий соответствует требованиям ФГОС СПО, учитывает основные положения профессиональных стандартов и  требования работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена.

Таблица 1

Актуализация задания

| № п/п | 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | 15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики |
|  | ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |
|  | ПК 2.1. Участвовать в проектировании гидравлических и пневматических приводов по заданным условиям и разрабатывать принципиальные схемы. ПК 2.2. Использовать прикладные программы при оформлении конструкторской и технологической документации. |
|  | ОП 06 Инженерная графика, ОП.08. Метрология стандартизация и сертификация ОП.01. Элементы гидравлических и пневматических приводов ПМ.02 Проектирование гидравлических и пневматических приводов изделий. |

Время, отводимое на выполнение задания – 2 ч 30 мин (астрономических)

Максимальное количество баллов – 35 баллов.

ЗАДАЧА № 4.1

Внести изменения в чертеж детали «Штуцер»* и на основе измененного чертежа создать 3D модель детали

*варианты: изменение размера присоединительных элементов под заданную конфигурацию рукава высокого давления, изменения пространственного положения присоединительных элементов без изменения размеров.

Условия выполнения задачи

- для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляется:  чертеж детали «Штуцер»; выдержка из ГОСТ 22525-77 (Приложение 14 ГОСТ 22525-77)

2) задание выполняется в кабинете инженерной графики, оснащенной компьютерами на базе AMD А4;

3) работа выполняется в программе КОМПАС-3Dv16 (либо иной, в которой работает участник);

4) 3D-чертеж должен быть выполнен в масштабе 1:1;

5) время, отводимое на выполнение задачи – 60 минут.

6) максимальное количество баллов – 15 баллов.

7) результат сохраните в папке Участника Олимпиады №__ в формате *.cdw и *.m3d    (либо иной, в которой работает участник) , и *.pdf  в ПРИЛОЖЕНИЕ ___ к Отчету о выполнении профессионального комплексного задания Олимпиады.

ЗАДАЧА № 4.2

Доработать принципиальную гидравлическую схему привода поступательного перемещения рабочего органа* добавив недостающие обозначения компонентов, внести изменения в подключение контрольного прибора. Оформить перечень элементов гидравлической схемы.

* варианты: вилка переключения диапазонов в коробке скоростей, гидроцилиндр зажима вертикальных направляющих.

Условия выполнения задачи

1) для выполнения задачи участник Олимпиады получает чертеж, содержащий незавершенную принципиальную гидравлическую схему;

2)	для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляются методические рекомендации, распечатка необходимых разделов справочника [3.1] (Приложение 16 Выдержка из справочника), бланк перечня элементов гидравлической схемы (Приложение 17 Бланк перечня элементов ГС);

3) задание выполняется в кабинете инженерной графики, оснащенной компьютерами на базе AMD А4;

4) работа выполняется в программе КОМПАС 3D (либо иной, в которой работает участник);

5) время, отводимое на выполнение задачи – 1 ч 30  минут.

6) максимальное количество баллов – 20 баллов.

7) результат сохраните в папке Участника Олимпиады №__ в формате  *.cdw  (либо ином, в котором работает участник) и *.pdf  , ПРИЛОЖЕНИЕ ___ к Отчету о выполнении профессионального комплексного задания Олимпиады.

2. Вариативная часть профессионального комплексного задания

Вариативная часть задания направлена на демонстрацию умений и практического опыта профессиональной деятельности, характерных для специальности 15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики:

участвовать в проектировании гидравлических и пневматических приводов по заданным условиям и разрабатывать принципиальные схемы;

использовать прикладные программы при оформлении конструкторской и технологической документации;

организовывать и проводить испытания гидравлических и пневматических устройств и систем;

организовывать и выполнять техническое диагностирование, обслуживание и ремонт гидравлических и пневматических устройств и систем.

При составлении задания учитывается специфика выполнения работ по заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим требованиям.

Содержание заданий соответствует требованиям ФГОС СПО, учитывает основные положения профессиональных стандартов и  требования работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена.

Таблица 2

Актуализация задания

| № п/п | Характеристики ФГОС СПО | Характеристики профессионального стандарта (при наличии) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики, Приказ N 345 от 18 апреля 2014 г. | - Профессиональный стандарт «Слесарь-ремонтник» Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 декабря 2014 г. N 1164н |
|  | 15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики: 1. Организация и выполнение монтажа, наладки, испытаний, технического обслуживания и ремонта гидравлических и пневматических устройств, систем и приводов. 2. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | Уровень квалификации 3 |
|  | ПК 2.1. Участвовать в проектировании гидравлических и пневматических приводов по заданным условиям и разрабатывать принципиальные схемы. ПК 2.2. Использовать прикладные программы при оформлении конструкторской и технологической документации. ПК 1.3. Организовывать и проводить испытания гидравлических и пневматических устройств и систем. ПК 1.4. Организовывать и выполнять техническое диагностирование гидравлических и пневматических устройств и систем. ПК 1.5. Организовывать и выполнять техническое обслуживание гидравлических и пневматических устройств и систем. ПК 1.6. Организовывать и выполнять ремонт гидравлических и пневматических систем. | Профилактическое обслуживание и ремонт простых деталей узлов и механизмов |
|  | ПМ 01 Организация и выполнение монтажа, наладки, испытаний, технического обслуживания и ремонта гидравлических и пневматических устройств, систем и приводов, |  |

Время, отводимое на выполнение задания – 2 часа 45 минут (астрономических)

Максимальное количество баллов – 35 баллов.

ЗАДАЧА № 5.1

Распределить, описанные неисправности в работе гидросистемы металлообрабатывающего станка* по разделам (неисправности, вызванные очевидными причинами, и неисправности для выявления причин которых требуется дополнительная диагностика). Используя техническую документацию на станок, провести предварительный анализ возможных причин возникновения представленных в описании неисправностей.

*варианты станка: токарно-револьверный, плоскошлифовальный, горизонтально-расточной.

Условия выполнения задачи:

- для выполнения задачи участник Олимпиады использует предоставленный ему перечень выявленных неисправностей в гидросистеме станка и паспорт (руководство по эксплуатации) станка;

2) задание выполняется на базе учебно-производственного центра «Металлист» ППК СГТУ имени Гагарина Ю.А.;

3) время, отводимое на выполнение задачи –  1 час 15 минут.

5) максимальное количество баллов – 16 баллов.

6) результат выполнения оформляется на бланках, предоставленных участнику, ПРИЛОЖЕНИЕ ___ к Отчету о выполнении профессионального комплексного задания Олимпиады.

ЗАДАЧА № 5.2

Непосредственно на станке выполнить диагностические мероприятия/регулировки для устранения неисправностей в работе станка и мероприятия по уточненной диагностике/регулировке.

Условия выполнения задачи:

- для выполнения задачи участник Олимпиады использует результаты, полученные при решении задачи 5.1 и паспорт (руководство по эксплуатации) станка;

- задача выполняется на  металлообрабатывающем станке (участок станков с ЧПУ учебно-производственного центра «Металлист» ППК СГТУ имени Гагарина Ю.А.);

- все действия участника по регулировке (диагностике) выполняются в пошаговом режиме с подтверждением от специалистов, ответственных за эксплуатацию оборудования и соблюдение ТБ на производственном участке;

- все действия участника фиксируются в оценочном листе;

- время, отводимое на выполнение задачи –  45 минут.

- максимальное количество баллов – 10 баллов.

- за нарушение техники безопасности при работе на станке с ЧПУ участник удаляется с площадки.

ЗАДАЧА № 5.3*

Произвести анализ комплектности выданного набора деталей для сборки и состояния деталей насоса*. Произвести сборку насоса.

* варианты насоса: пластинчатый, шестеренчатый, аксиально-поршневой.

Условия выполнения задачи:

- для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляются: комплект деталей насоса, набор слесарного инструмента, мерительные инструменты;

- задание выполняется на слесарном участке учебно-производственного центра «Металлист» ППК СГТУ имени Гагарина Ю.А.;

- для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляются данные о насосе: чертеж, характеристики;

- все действия участника фиксируются в оценочном листе;

- время, отводимое на выполнение задачи – 45 минут.

6) максимальное количество баллов – 9 баллов.

* К выполнению задачи 5.3 допускаются участники Олимпиады, правильно выполнившие задачи 5.1, 5.2.

Структура оценки заданий

Таблица 3

|  | ЗАДАНИЕ № 4 Разработать 3D модель детали «Штуцер», оформить принципиальную гидравлическую схему. | Максимальный балл – 35 баллов |
| --- | --- | --- |
|  | ЗАДАЧА № 4.1. Внести изменения в чертеж детали «Штуцер»* и на основе измененного чертежа создать 3D модель детали *варианты: изменение размера присоединительных элементов под заданную конфигурацию рукава высокого давления, изменения пространственного положения присоединительных элементов без изменения размеров. | Максимальный балл – 15 баллов |
|  | Критерии оценки: |  |
| 1 | В приложении 4 указан верно угол конуса 24 | 1 |
|  | 3d модель выполнена в масштабе 1:1 | 1 |
|  | Верно выполнены линейные, угловые размеры (16 элементов) | 4 |
|  | Верно выполнены наружные диаметральные и радиальные размеры (20 элементов) | 3 |
|  | Выполнены все функциональные резьбы (2 резьбы) | 2 |
|  | Верно выполнены отдельные элементы чертежа – фаски, скругления (5 элементов) | 1 |
|  | Построение модели с минимальным количеством операций (3 элемента) | 3 |

| Снятие баллов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Неверно выполнены или отсутствуют от 1 до нескольких линейных, угловых размеров (снятие 0,25 балла за 1 неверный размер; неверно выполнены 50% и более размеров – снятие 4 балла) |  | 0,25-4 |
| 4 |  | Неверно выполнены или отсутствуют от 1 до нескольких наружных диаметральных или радиальных размеров (снятие 0,15 балла за 1 неверный размер; неверно выполнены 50% и более размеров – снятие 3 балла) |  | 0,15-3 |
| 5 |  | Неверно выполнены или отсутствуют функциональные резьбы (снятие 1 балла за 1 неверную резьбу; неверно выполнены 2 резьбы – снятие 2 балла) |  | 1-2 |
| 6 |  | Неверно выполнены или отсутствуют отдельные элементы чертежа – фаски, скругления (снятие 0,2 балла за 1 неверное отверстие; неверно выполнены 50% и более – снятие 1 балла) |  | 0,2-1 |
| 7 |  | Усложнение структуры модели (0,5 баллов за 1 дополнительный (лишний) элемент, более 6 элементов – 1,5 балла) |  | 0,5 – 3 |
|  |  | ЗАДАЧА № 4.2 Доработать принципиальную гидравлическую схему привода поступательного перемещения рабочего органа* добавив недостающие обозначения компонентов, внести изменения в подключение контрольного прибора. Оформить перечень элементов гидравлической схемы. * варианты: вилка переключения диапазонов в коробке скоростей, гидроцилиндр зажима вертикальных направляющих. |  | Максимальный балл – 20 баллов |
| 1 |  | В схеме присутствуют все необходимые компоненты гидропривода (12 элементов) |  | 5 |
|  |  | Условные обозначения компонентов соответствуют требованиям ЕСКД (8 элементов) |  | 4 |
|  |  | Верно указаны соединения компонентов гидропривода (5 элементов) |  | 2 |
|  |  | Внесенные в гидросхему изменения соответствуют указаниям условий задачи (10 элементов) |  | 4 |
|  |  | Параметры выбранных для вставки отсутствующих в исходном варианте компонентов гидросхемы соответствуют общим параметрам гидропривода (номинальное давление, номинальный расход) и указаниям условия задачи (тип привода для распределителя – количество точек контроля давления для манометра) (6 элементов) |  | 5 |
|  |  |  | Снятие баллов |  |
| 1 |  |  | Указаны не все необходимые компоненты гидропривода (за 1 неуказанный компонент – снятие 0,4 балла; не указаны 50% и более компонентов – снятие 5 балла) | 0,4-5 |
| 2 |  |  | Условные обозначения компонентов не соответствуют требованиям ЕСКД (за 1 неверный параметр снятие 0,5 балла; неверно указаны 50% и более параметров – снятие 4 балла) | 0,5-4 |
| 3 |  |  | Неверно указаны соединения компонентов гидропривода. (за 1 неверный параметр снятие 0,4 балла; неверно указаны 50% и более параметров – снятие 2 балла) | 0,4-2 |
| 4 |  |  | Внесенные в гидросхему изменения несоответствуют указаниям условий задачи (за 1 несоответствие – снятие 0,4 балла; не соответствуют более 50% компонентов – снятие 4 балла) | 0,4-4 |
| 5 |  |  | Параметры выбранных для вставки отсутствующих в исходном варианте компонентов гидросхемы не соответствуют общим параметрами гидропривода и указаниям условия задачи (за 1 несоответствие снятие 0,8 балла, при несоответствии более 50% – снятие 5 баллов) | 0,8-5 |
| ЗАДАНИЕ № 5 Выполнить диагностику/ регулировку гидрооборудования металлорежущего станка, выполнить сборку гидроагрегата (насоса). |  |  |  | Макси-мальный балл – 35 баллов |
|  | ЗАДАЧА № 5.1 Распределить, описанные неисправности в работе гидросистемы металлообрабатывающего станка* по разделам (неисправности, вызванные очевидными причинами, и неисправности для выявления причин которых требуется дополнительная диагностика). Используя техническую документацию на станок, провести предварительный анализ возможных причин возникновения представленных в описании неисправностей. *варианты станка: токарно-револьверный, плоскошлифовальный, горизонтально-расточной. |  |  | Макси-мальный балл - 16 баллов |
|  | Критерии оценки: |  |  |  |
| 1 | Верно указана категория неисправности (требует/ не требует дополнительной диагностики) (10 позиций) |  |  | 5 |
| 2 | Верно сформулированы заключения о причинах возникновения дефектов гидросистемы (10 позиции) |  |  | 3 |
| 3 | Перечислены необходимые дополнительные диагностические мероприятия по дефектам, для выявления причин которых это необходимо (по 2 балла за комплекс мероприятий по указанному дефекту) |  |  | 4 |
| 4 | Сформулированы инструкции по проведению регулировок для устранения выявленных дефектов (5 позиций) |  |  | 4 |
|  | Снятие баллов |  |  |  |
| 1 | Неверно указана категория неисправности (требует/ не требует дополнительной диагностики) (за 1 неверный ответ снятие 0,5 балла) |  |  | 0,5-5 |
| 2 | Неточная (неполная) формулировка заключения о причинах возникновения дефектов (за 1 формулировку снятие 0,3 балла) |  |  | 0,3-3 |
| 3 | Неточный (неполный) перечень дополнительных диагностических мероприятий по дефектам, для выявления причин которых это необходимо (за 1 комплекс мероприятий по указанному дефекту снятие 2 балла) |  |  | 2-4 |
| 4 | Неточно (неполно) сформулированы инструкции по проведению регулировок для устранения выявленных дефектов (за 1 дефект снятие 0,8 балла) |  |  | 0,8-4 |
|  | ЗАДАЧА № 5.2 Непосредственно на станке выполнить диагностические мероприятия/регулировки для устранения неисправностей в работе станка и мероприятия по уточненной диагностике/регулировке |  |  | Максимальный балл – 10 баллов |
|  | Критерии оценки: |  |  |  |
| 1 | Правильно указано расположение компонентов гидропривода, к которым относится описание дефектов (5 компонентов) |  |  | 2 |
| 2 | Правильно указаны расположение регулировочных устройств и КИП, по которым необходимо ориентироваться в процессе регулировки (диагностики) (6 компонентов) |  |  | 3 |
| 3 | Правильно выполняются промежуточные этапы регулировки диагностики, проводится контроль параметров станка по показаниям приборов (7 комплексов) |  |  | 5 |
|  | Снятие баллов |  |  |  |
| 1 | Неверно указано расположение компонентов гидропривода, к которым относится описание дефектов (за 1 компонент снятие 0,4 балла) |  |  | 0,4-2 |
| 2 | Неправильно указаны расположение регулировочных устройств и КИП, по которым необходимо ориентироваться в процессе регулировки (диагностики) (за 1 компонент снятие 0,5 балла) |  |  | 0,5-3 |
| 3 | Неправильно выполняются промежуточные этапы регулировки (диагностики), проводится контроль параметров станка по показаниям приборов (за 1 комплекс снятие 0,7 балла) |  |  | 0,7-5 |
|  | ЗАДАЧА № 5.3 Произвести анализ комплектности выданного набора деталей для сборки и состояния деталей насоса*. Произвести сборку насоса. * варианты насоса: пластинчатый, шестеренчатый, аксиально-поршневой. |  |  | Максимальный балл – 9 баллов |
|  | Критерии оценки: |  |  |  |
| 1 | При оценке комплектности выбранного набора деталей определены все недостающие компоненты (4 компонента) |  |  | 1 |
| 2 | Проведены необходимые измерения для установления типоразмеров недостающих деталей (8 позиций) |  |  | 2 |
| 3 | По справочной литературе корректно определены обозначения (наименования) недостающих деталей (8 позиций) |  |  | 2 |
| 4 | Соблюдена рациональная последовательность сборки |  |  | 1 |
| 5 | Приемы выполнения сборочных операций не допускают возникновения видимых и скрытых повреждений собираемых деталей (8 позиций) |  |  | 2 |
| 6 | При подготовке, проведении и завершении операции сборки соблюдаются требования охраны труда |  |  | 1 |
|  | Снятие баллов |  |  |  |
| 1 | При оценке комплектности выбранного набора деталей не выявлены недостающие компоненты (за 1 невыявленную деталь снятие 0,25 балла) |  |  | 0,25-1 |
| 2 | Некорректно проведены измерения для установления типоразмеров недостающих деталей (за 1неправильный размер снятие 0,25 балла) |  |  | 0,25-2 |
| 3 | Некорректно определены обозначения (наименования) недостающих деталей (за 1 неверное обозначение детали 0,25 балла) |  |  | 0,25-2 |
| 4 | Не соблюдается рациональная последовательность сборочных операций |  |  | 1 |
| 5 | Приемы выполнения сборочных операций допускают возникновения видимых и скрытых повреждений собираемых деталей (за каждый случай снятие 0,25 балла) |  |  | 0,25-2 |
| 6 | Не соблюдаются нормы техники безопасности при выполнении работ |  |  | 1 |

Используемое оборудование и программное обеспечение

для выполнения задания:

Предоставляется организаторами олимпиады

- Компьютеры на базе AMDX4

- Система трёхмерного моделирования КОМПАС 3D v16

- Станок  металлообрабатывающий

- Насос

- Инструмент слесарный:

- ключи для винтов с внутренним шестигранником (ГОСТ 11737-93) S = 4, 5, 6, 8, 10, 12

- отвертки ударные: шлицевые, крестовые

- молоток

- выколотка

- штангенциркуль, глубиномер, нутромер (ШЦ-I-250-0,05 ГОСТ 166-89)

Информационное обеспечение

Стандарты

Единая система конструкторской документации (ЕСКД).

Единая система технологической документации (ЕСТД).

Система стандартов безопасности труда (ССБТ)

Основная литература

1.	Гроховский Д.В. Основы гидравлики и гидропривод [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гроховский Д.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Политехника, 2012.— 236 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15902 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2.	Гусев А.А. Основы гидравлики: учебник для СПО. – М.: Юрайт, 2015. – 286 с., ISBN 978-5-9916-4568-3

3.	Корнюшенко С.И. Основы объемного гидропривода и его управления: учебное пособие. – Серия «Среднее профессиональное образование». – М.: ИНФРА-М, 2016. – 337 с.

4.	Лепешкин А.В. Гидравлические и пневматические системы: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.В. Лепешкин, А.А. Михайлин: под ред. проф. Ю.А. Беленкова. – М.:ИЦ «Академия», 2013. – 336 с.

5.	Исаев Ю.М., В.П. Коренев Гидравлика и гидропневмопривод: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю.М. Исаев, В.П. Коренев. -  – М.:ИЦ «Академия», 2013. – 176 с.

Дополнительная литература

1.	Схиртладзе А.Г. Гидравлические и пневматические системы: учебник / А.Г. Схиртладзе, В.И. Иванов, В.Н. Кареев; под ред. Ю.М. Соломенцева. – М.:Высш. шк., 2006. – 534 с.

2.	Свешников В.К. Станочные гидроприводы [Электронный ресурс]: справочник/ Свешников В.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Машиностроение, 2008.— 640 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5180 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3.	Свешников В.К. Гидрооборудование. Международный справочник в 3-х кн. – М.:ИЦ «Техинформ», МАИ, 2001 - 2003

4.	Учебный курс гидравлики (в 3-х т). – Маннесман Рексрот ГмбХ, Лор на Майне/ ФРГ, 1986.

5.	Гидропривод. Основы и компоненты. – Bosch Rexroth, 2003. – 323 с.

Интернет-ресурсы

- Сайт компании АСКОН. Форма доступа: http://ascon.ru/

- Образовательный ресурс по гидравлике и гидро- и пневмоприводу. Форма доступа: http://gidravl.narod.ru

- Все о работе с металлом. Металлический форум. Форма доступа: http://www.chipmaker.ru