Приложение №9  Параметры информационного обмена по сети RS-485

Подгруппа 2 - специальность  15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

- Настройки COM-порта:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Скорость обмена данными, бит/с | 19200 |
| Длина слова данных, бит | 8 |
| Тип контроля четности слова данных | нет |
| Количество стоп-битов в посылке | 1 |
| Задержка ответа по сети RS-485, мсек | 2 |

- Адреса модулей ввода/вывода в сети MODBUS RTU:

| Наименование | Адрес (DEC) | Адрес (HEX) |
| --- | --- | --- |
| Модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-224.8А | 10 | 0A |
| Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-224.16ДН | 20 | 14 |
| Модуль дискретного вывода МУ110-224.8Р | 30 | 1E |

- Описание каналов типа MODBUS группы Источники/Приемники

| Наименование | Назначение | Тип |
| --- | --- | --- |
| Rin_Word(4)#1 | Вход №1. Модуль ввода аналоговых сигналов | Input |
| Rin_Word(4)#2 | Вход №2. Модуль ввода аналоговых сигналов | Input |
| Rin_Word(4)#4 | 16 входов упакованных в слово*. Модуль ввода дискретных сигналов. | Input |
| W_Word(16)#5 | 16 выходов упакованных в слово*. Модуль дискретного вывода. | Output |
| Rin_Word(4)#6 | 16 выходов упакованных в слово*. Модуль дискретного вывода. | Input |
| * Каждый бит слова соответствует дискретному каналу модуля. Пример, бит №1 слова Rin_Word(4)#4 соответствует Входу №1 модуля ввода дискретных сигналов. |  |  |